第     课时

年    月   日

课 题：4.2变压器

课 时： 1课时

课 型： 新授课

素养目标：

【物理观念】知道变压器的基本构造；理解变压器的工作原理；掌握理想变压器的原、副线圈中电压、电流与匝数的关系，并能应用它分析解决基本问题。

【科学思维与探究】通过探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系实验，培养物理观察能力和正确读数的习惯，并学会处理数据并提高概括能力；

【科学责任与态度】通过实验探究，体会科学探索的过程，激发探究物理规律的兴趣

教学重点：通过实验探究变压器原、副线圈两端电压与匝数的关系。

教学难点：变压器的工作原理及能量转换

教学方法：问题教学法、讲授法、讨论法、探究法、实验法

教学用具：可拆变压器，小灯泡、学生电源、交流电压表，导线若干

教学过程：

| （一）创设情境，激发情感，引入新课 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师活动 |  | 学生活动 | 设计意图 |
| 复习：什么是电磁感应？ 问题： 小灯泡不与电源直接相连，它能发光吗？ 能改变它的亮度吗？ 演示实验： 引入：这个装置能起到改变电压的作用，这就是我们这节课研究的变压器。 |  | 思考 回答 观察演示实验 | 两个问题的设置，和学生的原认知造成冲突，激发学生学习的兴趣 |
| （二）进行新课 |  |  |  |
| 1、变压器的构造和原理 （1）构造： ①指导学生观察变压器 ②提出问题：根据你的观察，变压器由哪几部分构成？ ③总结变压器结构，介绍原、副线圈、铁芯相关概念，画出变压器的示意图和符号 （2）变压器的工作原理 ①提出问题： 变压器的两个线圈之间穿有铁芯，这铁芯起什么作用？变压器实现变压功能到底遵循什么样的规律？ ②总结工作原理：互感现象 （3）变压器工作时的能量转化 问题：电能是怎样由原线圈传输到副线圈的呢？ 结论： 原线圈：电能 铁芯：磁场能 副线圈：电能 |  | 通过观察，获得直观感受 观察、总结 整理知识内容 总结变压器的工作原理:电磁感应—互感现象 得到结论： 接通电源后铁芯被磁化、 铁芯内部有磁场，具有磁能 变压器就是把电能转化成磁场能再转化成电能的装置 | 让学生获得亲身感受，提高学生进一步探究的兴趣 利用学生的原有知识，引导学生发现变压器的工作原理，让学生获得学以致用的成就感 从能量的角度说明变压器的工作原理，培养学生严谨的科学态度 |
| 2、变压器的变压规律： （1）提问： 变压器输出端的电压U2大小跟哪些因素有关？有什么样的关系？ （2）实验目的： 探究U1，n1,n2和U2的关系 （3）实验方案、步骤： 请同学画出设计实验的电路图，并设计对应的实验方案、设计表格以便记录数据 实验 次数; U1/ (V); n1/ (匝); n2/ (匝); U2/ (V). 一; 2; 200; 400. 二; 4; 200; 400. 三; 6; 800; 400. 四; 8; 800; 400. 五; 8; 200; 100. 学生进行实验前教师强调实验安全：学生电源不超过10V，电表指针不能超过其量程。读数时注意最小刻度。 （4）数据分析： 分析、处理数据，得出U2与n1、n2、U1的关系表达式。 | （1）猜想和U2有关的量 （3）小组讨论， 设计实验电路图 得到实验方案 连接电路，具体操作 实验方案： · 把变压器的一个线圈作为原线圈，连接到学生电源的交流输出端，另一个线圈作为副线圈，接交流电压表。 · 闭合电源开关，用交流电压表测量副线圈两端的电压，测量完毕断开学生电源的开关。 · 改变原、副线圈的匝数，重复以上实验。 ·把数据记录在设计的表格中 （4）总结数据，得出结论： 变压器线圈两端的电压与匝数的关系 | 充分发挥学生的主体作用，注重规律形成过程的教学，完成本节课过程与方法教学目标 让学生在探究过程中，体验成功的喜悦，体会合作的快乐，完成本节课情感态度与价值观目标 |
| - 理想变压器 引导学生思考分析为什么上述实验的数据中和不完全相等？ 小结： （1）理想变压器 ①理想化模型 ②理想变压器的特点 （2）理想变压器的规律 请同学自己总结理想变压器的功率关系、电压关系和电流关系 （3）理论分析理想变压器的变压规律 由法拉第电磁感应定律 原线圈 副线圈 当不计原、副线圈内阻时 因此 |  | 线圈、铁芯等有能量损耗 总结特点：无能量损失 - 电压关系： - 功率关系：P入=P出 - 电流关系： (适用于只含有一个副线圈的理想变压器) | 实验与理论相结合，体验科学的严谨 |
| （三）范例分析、变式训练 |  |  |  |
| 1、一台理想变压器原线圈的匝数为4400匝,与220V的电源相连,当副线圈接入额定电压为36V的灯泡时,能够正常发光。则变压器副线圈的匝数为( ) A、36匝 B、72匝 C、720匝 D、1440匝 2、理想变压器的原线圈接6V的干电池，原副线圈的匝数比为2:4.请问副线圈两端的电压为多少？ 在学生得出答案之后，进行演示实验验证 | 由理想变压器变压规律 得 答案：0 结论：变压器只对交变电流有变压作用 |  | 巩固变压器的变压规律及工作原理 学生可能得到的答案12V与正确答案产生冲突，激发学生重新思考、讨论的积极性，进一步认识变压器的变压特点 |
| （四）学以致用 |  |  |  |
| 提出问题： 生活中变压器有哪些用途？请同学举例说明：变电压的升压变压器、村庄外的降压变压器、多种充电器等。 | 交流发言 |  | 让学生体会科学发明并不是遥不可及的，只要善于思考。对学生进行情感态度和价值观的教育 |
| （五）课堂总结、点评 |  |  |  |
| 我们这节课学习了哪些知识？ 在学习过程中用到了哪些思想方法？ | 学生自己总结、整理 |  | 让学生整体把握本节课知识要点 |
| （六）布置作业 |  |  |  |
| 教材P44“问题与练习”第2、3题 |  |  |  |
| 八、板书设计： |  |  |  |
| - 变压器 - 变压器的构造 - 工作原理 - 探究变压器两端电压和匝数的关系 - 探究结论 - 理想变压器 电压关系： 功率关系：P入=P出 电流关系： (适用于只含有一个副线圈的理想变压器) |  |  |  |

教学反思：